SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD-EST

UNITÉ DE SOUTIEN DE L'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE DE BESANÇON

Section Exploitation de la Maintenance

Quartier RUTY — 64, rue Bersot — BP 21437 — 25007 BESANÇON Cedex

Affaire suivie par : Indira ZERIC

Marché n° 25USID05-014 — N° COSI : 467900

TABLEAU DES MARQUES

DAF_2025_001545

BESANCON (25)

Quartier BRUN — Bâtiment 87 et Bâtiments 72, 73, 74 (H) — Réhabilitation des bâtiments

LOT N° 02 : SECOND-ŒUVRE

NOTA — Le présent tableau est établi d'après le CCTP du lot n° 2 « Second-œuvre ». Le candidat renseigne obligatoirement, pour chaque ligne, la marque et la référence exacte du produit qu'il prévoit de mettre en œuvre, et joint la fiche technique correspondante. Les mentions « à définir », « équivalent » ou « selon CCTP » ne sont pas admises. Les produits proposés doivent satisfaire l'intégralité des performances prescrites au CCTP (classements de réaction et de résistance au feu, classements UPEC, performances acoustiques et thermiques, certifications NF, QB, Avis Techniques et DTA). Toute substitution en cours de chantier est soumise au visa préalable du maître d'œuvre.

| N° ARTICLE CCTP | DÉSIGNATION DE LA FOURNITURE OU DU MATÉRIAU | MARQUE PROPOSÉE | RÉFÉRENCE / TYPE | FICHE TECHNIQUE JOINTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTION TECHNIQUE N° 1 — ISOLATION, PLÂTRERIE, PLAFONDS, PEINTURE, MENUISERIES INTÉRIEURES |  |  |  |  |
| 1.1 — Isolation thermique intérieure (CCTP § 3.1.1) |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Laine de roche semi-rigide ép. 160 mm, réaction au feu A1 ou A2-s1, d0, permettant R ≥ 4,50 m².K/W |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Ossature métallique galvanisée de doublage (rails et montants) et accessoires de fixation |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Plaques de plâtre BA13 de parement de doublage |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Plaques de plâtre hydrofugées type H1 (partie extension) et profilé U plastique de protection en pied |  |  |  |
| 3.1.1.3 | Plaques de plâtre coupe-feu type DF (local technique sous-station) |  |  |  |
| 1.2 — Plâtrerie (CCTP § 3.1.2) |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Système de cloison de distribution pour locaux humides, ép. finie 100 mm (type Placostil ou techniquement équivalent), parement hydrofuge H1 |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Laine minérale semi-rigide 75 mm pour garnissage de cloisons |  |  |  |
| 3.1.2.2 | Système complet de cloison de distribution coupe-feu EI 120 sous PV de classement en cours de validité |  |  |  |
| 3.1.2.2 | Laine de roche haute densité pour cloisons et doublages coupe-feu |  |  |  |
| 3.1.2.3 | Système complet de doublage coupe-feu EI 120 sur murs périphériques, sous PV de classement |  |  |  |
| 3.1.2.4 | Système de cloison de distribution standard, ép. finie 100 mm, parement BA13 (y compris gaines techniques) |  |  |  |
| 3.1.2.5 | Ossature et profilés de coffrage (cornières, rails et montants M48 minimum) |  |  |  |
| 3.1.2.5 | Trappes de visite ≥ 300 × 300 mm, versions courante, hydrofuge et coupe-feu sous PV |  |  |  |
| 3.1.2.5 | Produits de calfeutrement coupe-feu des traversées (manchons, mortiers projetés sous PV) |  |  |  |
| 3.1.2.6 | Enduits de garnissage et de finition, bandes à joints et bandes armées d'angle (NF DTU 25.41) |  |  |  |
| 3.1.2.7 | Cornières de renfort d'angle en PVC ou acier galvanisé perforé |  |  |  |
| 3.1.2.8 | Renforts de fixation : platines métalliques traversantes, traverses bois traité classe 2, plaques de renfort haute dureté |  |  |  |
| 1.3 — Plafonds (CCTP § 3.1.3) |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Système de plafond coupe-feu en plaques de plâtre (type Placoflam ou équivalent), EI 60 et EI 120 sous PV, ossature et suspentes |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Trappes de visite coupe-feu de plafond, degré identique à la paroi |  |  |  |
| 3.1.3.2 | Dalles de faux plafond démontable 600 × 600 mm et ossature métallique apparente (profils porteurs, entretoises, cornières) |  |  |  |
| 3.1.3.2 | Laine minérale déroulée ép. 240 mm en isolation de plénum |  |  |  |
| 3.1.3.3 | Dalles de plafond type hygiène 600 × 600 mm, ép. ≥ 20 mm, bords scellés, αw = 1,00 (NF P 68-203) |  |  |  |
| 3.1.3.3 | Ossature profils A24 ou similaire, laquée blanche anticorrosion |  |  |  |
| 1.4 — Menuiseries intérieures (CCTP § 3.1.4) |  |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Blocs-portes 1 vantail âme pleine 40 mm, 930 ou 830 × 2040 mm, Rw ≥ 28 dB sous PV, bâti bois et couvre-joints |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Paumelles réglables, béquilles doubles inox sur rosaces, butoirs |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Serrures à mortaiser NF et cylindres européens sur organigramme |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Plinthes de renfort inox 8/10e, h = 30 cm, et plaques de propreté |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Joints isophoniques et plinthes automatiques de bas de porte |  |  |  |
| 3.1.4.3 | Blocs-portes de locaux humides : vantail âme pleine hydrofuge (CTBH ou équivalent), parement stratifié compact ou prépeint hydrofuge |  |  |  |
| 3.1.4.3 | Serrures à condamnation avec décondamnation extérieure d'urgence et voyant libre / occupé |  |  |  |
| 3.1.4.3 | Ensemble PMR : béquille rallongée, barre de rappel horizontale, condamnation manœuvrable PMR |  |  |  |
| 3.1.4.4 | Blocs-portes coupe-feu EI 30 et EI 60, 1 et 2 vantaux, ensembles vantail + huisserie homologués sous PV |  |  |  |
| 3.1.4.4 | Ferme-portes hydrauliques NF EN 1154 et sélecteurs de fermeture |  |  |  |
| 3.1.4.4 | Joints intumescents périphériques et plaques de signalisation « Porte coupe-feu » |  |  |  |
| 3.1.4.5 | Façades de gaines techniques : panneaux dérivés du bois mélaminés ≥ 19 mm sur cadre, serrures batteuses et paumelles déportées |  |  |  |
| 3.1.4.5 | Trappes de visite coupe-feu homologuées et trappes hydrofuges à cadre aluminium |  |  |  |
| 3.1.4.6 | Plaques de porte ≥ 150 × 150 mm (aluminium anodisé ou polymère rigide) et pictogrammes réglementaires, relief et braille |  |  |  |
| 1.5 — Peinture (CCTP § 3.1.5) |  |  |  |  |
| 3.1.5.1 | Enduits de rebouchage, de ratissage et de finition |  |  |  |
| 3.1.5.1 | Couches d'impression : plaques de plâtre, fixateur de fonds anciens, primaire antirouille métaux, impression bois |  |  |  |
| 3.1.5.1 | Produit de traitement fongicide des supports |  |  |  |
| 3.1.5.2 | Toile de verre à peindre, maille fine ≥ 130 g/m², et sa colle de marouflage |  |  |  |
| 3.1.5.2 | Peinture acrylique satinée lessivable, classe 1 d'abrasion humide (NF EN 13300), émissions classe A+ |  |  |  |
| 3.1.5.2 | Système satiné fongicide spécial milieux humides, même fabricant |  |  |  |
| 3.1.5.3 | Laque satinée microporeuse en phase aqueuse pour menuiseries et boiseries |  |  |  |
| 3.1.5.4 | Peinture spéciale radiateur, température de service ≥ 120 °C, et primaire antirouille associé |  |  |  |
| 3.1.5.5 | Peintures de canalisations adaptées aux supports (acier, cuivre, fonte, PVC avec primaire d'adhérence) |  |  |  |
| 3.1.5.5 | Teintes ou bagues de repérage conventionnel des fluides (NF X08-100) |  |  |  |
| 3.1.5.6 | Primaire époxydique et peinture de sol époxydique ou polyuréthane bi-composante, finition antidérapante |  |  |  |
| SECTION TECHNIQUE N° 2 — REVÊTEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  |  |
| 2.1 — Carrelage (CCTP § 3.2.1) |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Primaire d'accrochage et ragréage fibré classe P3 minimum certifié QB |  |  |  |
| 3.2.1.2 | Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) sous Avis Technique ou DTA : primaire, résine, bandes de renfort, manchettes et platines |  |  |  |
| 3.2.1.2 | Natte d'étanchéité collée ou système d'étanchéité liquide (SEL) sous Avis Technique pour les douches |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Carrelage grès cérame rectifié, pleine masse ou émaillé, certifié NF, U4 P3 E3 C2, glissance R10 (R11 ou PN12 en douches) |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Mortier-colle amélioré déformable classe C2-S1 minimum |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Joints de carrelage hydrofuges et joints époxydiques pour douches ; mastic élastomère de fractionnement |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Plinthes carrelage assorties à talon h = 8 cm |  |  |  |
| 3.2.1.3 | Profils de transition et seuils inox ou aluminium |  |  |  |
| 2.2 — Faïence (CCTP § 3.2.2) |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Faïence émaillée certifiée NF, format 30 × 60 cm, avec frises, listels ou carreaux contrastés |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Mortier-colle C2 pour pose murale |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Profils d'angle, de départ et de finition en aluminium anodisé |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Mastic sanitaire fongicide de raccordement |  |  |  |
| 2.3 — Sols souples (CCTP § 3.2.3) |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Primaire d'adhérence et ragréage autolissant classe P3 minimum certifié QB, ép. ≥ 3 mm |  |  |  |
| 3.2.3.2 | Revêtement de sol PVC en lames type parquet, NF EN ISO 10581 / 10582, U4 P3 E1 C0, ép. ≥ 2 mm, réaction au feu Cfl-s1 sous PV |  |  |  |
| 3.2.3.2 | Colle acrylique préconisée et cordon de soudure à chaud assorti |  |  |  |
| 3.2.3.2 | Barres de seuil et profils de transition inox ou aluminium |  |  |  |
| 3.2.3.3 | Plinthes PVC à lèvre souple h ≥ 80 mm, angles préformés et embouts |  |  |  |
| 2.4 — Traitement de l'escalier intérieur du bâtiment 87 (CCTP § 3.2.4) |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Nez de marche antidérapants R10 minimum, contrastés visuellement, et bandes antidérapantes transparentes |  |  |  |
| 3.2.4.2.1 | Décapant chimique adapté aux bois anciens |  |  |  |
| 3.2.4.2.2 | Produit de traitement insecticide et fongicide curatif certifié CTB-P+ ou équivalent |  |  |  |
| 3.2.4.2.3 | Pâte à bois ou mastic bi-composant teinté de rebouchage |  |  |  |
| 3.2.4.2.6 | Produit de teinte pour bois (essai de convenance préalable) |  |  |  |
| 3.2.4.2.7 | Vitrificateur polyuréthane mono ou bi-composant, ou hydrodiluable basse odeur, usage fort trafic U4 minimum |  |  |  |
| 3.2.4.2.9 | Bois massif de main courante (humidité 8 à 12 %), consoles murales, poteaux et cache-vis assortis |  |  |  |
| 3.2.4.2.9 | Plinthes bois d'escalier à lasurer |  |  |  |
| 2.5 — Nettoyage de fin de chantier (CCTP § 3.3) |  |  |  |  |
| 3.3 | Produits de nettoyage, de décapage et de première protection d'entretien compatibles avec les revêtements mis en œuvre |  |  |  |

Le candidat atteste que les produits désignés ci-dessus satisfont à l'ensemble des prescriptions du CCTP du lot n° 2.

Fait à ........................................................, le ........................................

Le candidat (cachet et signature) :

Mention manuscrite « Lu et approuvé » :