PROGRAMME FONCTIONNEL

Caisse Nationale des Allocations familiales Sophia Antipolis

820 route des Dolines, 06560 Sophia Antipolis

Projet La Maison CNAF

Février 2026

SOMMAIRE

- Contexte

- Situation géographique et environnementale

  - Présentation de la CNAF

  - Quelle organisation et quel fonctionnement pour la CNAF demain ?

- Description du Projet

  - Les locaux actuels

    - Historique du site

    - L’environnement du site

    - Les dysfonctionnements constatés

    - La thermique du bâtiment

    - Les principes directeurs de la maison Cnaf

  - L’organisation des services

    - Les évolutions souhaitées

    - Choix de la méthodologie appliquée

    - L’étude de faisabilité : analyser, comprendre, projeter

    - L’étude d’impact et l’accompagnement au changement : construire un consensus élargi

  - Vers une nouvelle organisation

    - Une organisation structurée par les usages

    - Une nouvelle culture de travail : autonomie, mobilité, responsabilité

    - Une dynamique collective renouvelée

  - Les points de vigilance

    - La sécurité du site

    - L’accessibilité du site

    - Les circulations internes, la réglementation sécurité incendie

    - Le décret tertiaire

- Description schématique par zone

  - Les ateliers de macro-zoning

  - Les macro-zoning par étages

    - Sous-sol

    - Le rez-de-chaussée

    - Le R+1

  - Les principes d’aménagements

- Annexes

- Contexte

Le projet de réhabilitation du site se décompose en deux phases distinctes :

- Phase 1 : Réhabilitation du Datacenter, dont le lancement est prévu en 2026.

- Phase 2 : Réhabilitation des locaux tertiaires du site, avec un démarrage envisagé entre fin 2026 et début 2027. Cette seconde phase concernera notamment les espaces de travail, les zones de vie commune et les installations techniques associées.

Les travaux seront réalisés en site occupé, ce qui implique une attention particulière à la réduction des nuisances tout au long du chantier.

L’enveloppe budgétaire pour l’ensemble du projet a été estimé à 11.9 M€, se décomposant somme suit :

- Phase 1- Réhabilitation du Datacenter : 4.3 M€

- Phase 2- Réhabilitation des locaux tertiaires : 7.6M€

Le présent programme fonctionnel porte exclusivement sur la phase 2, mais devra s’inscrire dans la vision globale et cohérente du projet.

- Situation géographique et environnementale

  - Présentation de la CNAF

La Branche Famille de la Sécurité sociale regroupe la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) ainsi que les 101 caisses d’allocations familiales (Caf), soit plus de 30 000 collaborateurs. La Cnaf est placée sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé et de celui des Comptes publics.

Organisme de droit public, la Caisse nationale a vu son patrimoine s’élargir avec l’intégration des anciens sites informatiques (ex–data centers) implantés dans différentes régions de France. Aujourd’hui, en tant que tête de réseau des 101 Caf, elle dispose d’un siège à Paris et est présente sur 11 sites répartis sur le territoire national.

Le site de Sophia-Antipolis, situé dans les Alpes-Maritimes (06), constitue le Datacenter de la Caisse nationale des allocations familiales.

  - Quelle organisation et quel fonctionnement pour la CNAF demain ?

La branche Famille s’adapte aux changements externes et internes de son évolution.

Les leviers de changements externes sont nombreux au titre de l’environnement de la branche Famille et concernent la maitrise des politiques confiées à la branche Famille avec des missions nouvelles, et particulièrement :

- La lutte contre la précarité et l’extension de ses allocataires bénéficiaires dans le cadre de la prime d’activité ;

- La parentalité ;

- L’engagement dans le champs de la laïcité et de l’inclusion sociale grâce à toutes ses politiques d’intervention sociale ;

- Les exigences du développement durable auxquels la Branche adhère et qu’elle souhaite inclure dans sa démarche ;

- Les exigences de conformité et de contrôle interne ;

- Les impacts des NTIC dans tous les domaines d’intervention et de gestion de la branche Famille ;

- La réduction des moyens alloués.

Mais également les contraintes et les enjeux de changements internes que sont :

- La réduction des effectifs et des moyens de gestion.

- La démarche qualité intégrée.

- Le développement du contrôle de gestion.

- L’engagement pris à l’égard des salariés au titre de sa responsabilité sociale de leur garantir une bonne qualité de vie au travail,

Enfin, la démarche prospective de la Branche et particulièrement « la Caf du futur » nourrissent cette réflexion.

En quoi ces évolutions doivent nous conduire à réviser profondément notre mode de fonctionnement au travail ? Comment mesurer les impacts de ces évolutions sur une démarche de requalification de nos espaces qui ont pour cadre temporel un horizon situé entre 25 à 40 ans. Comment également infléchir les données structurelles de gestion issues des 30 dernières années et qui sont aujourd’hui parfois en contradiction avec nos nouvelles priorités.

Comment innover pour prendre en compte les nouveaux modes de vie au travail et intégrer le progrès technique dans une politique immobilière afin de construire aujourd’hui des habitats pour demain cohérents avec nos attentes, nos ressources, nos finalités, dans un cadre qui est désormais global et sociétal.

La crise sanitaire mondiale de ses derniers mois aura considérablement modifié nos modes de travailler, d’échanger et de collaborer.

Toutes ces motivations nous invitent à définir de façon concertée et ouverte de nouveaux aménagements immobiliers qui insuffleront demain à l’ensemble des sites de la Cnaf les premières étapes de cette transformation immobilière.

- Description du Projet

  - Les locaux actuels

    - Historique du site

Le bâtiment situé au 820 route des Dolines à Sophia Antipolis (06560) a été inauguré le 27 mars 1981. Initialement conçu pour accueillir une activité de datacenter, il intègre également une zone de bureaux.

L’édifice se compose de deux corps de bâtiments parallèles, reliés entre eux par une galerie vitrée.
La partie nord s’élève sur trois niveaux (R+1) : un sous-sol semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage courant.

- Sous-sol : principalement dédié aux équipements techniques et à un parking.

- Rez-de-chaussée : accueille le datacenter, des bureaux, des salles de réunion ainsi qu’un espace cafétéria.

- Étage : entièrement occupé par des bureaux.

La partie sud, quant à elle, est constituée d’un simple rez-de-chaussée regroupant des bureaux, des salles de réunion et un amphithéâtre.

Un patio extérieur aménagé offre par ailleurs un espace de détente.

Depuis sa construction, le bâtiment n’a pas fait l’objet de transformations majeures. Néanmoins d’importants travaux de mise en sécurité ont été réalisé en 2021/22

Conçu à l’origine selon un modèle de bureaux cloisonnés de petite taille, il ne répond plus aujourd’hui aux besoins de modularité, de flexibilité et de collaboration qui caractérisent les modes de travail actuels.

Les espaces en l’état limitent désormais la capacité des occupants à travailler ensemble et à interagir efficacement avec leur environnement.

    - L’environnement du site

Le site est localisé sur une parcelle de 10 700 m². Il s’inscrit dans un secteur identifié par le Plan Local d’Urbanisme comme une zone dédiée aux équipements collectifs (zone USO, secteur Ha1), ce qui reflète son intégration au cœur d’un tissu d’activités tertiaires et technologiques caractéristique de Sophia Antipolis.

Le terrain bénéficie d’un environnement paysager marqué avec une topographie présentant une pente notable descendante vers le sud (environ 14 %). Cette configuration naturalise le site et contribue à son intégration au relief environnant. Les abords du bâtiment comprennent un parking aérien ainsi que des espaces végétalisés comportant des arbres de grande hauteur, participant à la qualité du cadre de travail et à l’ombre naturelle des circulations extérieures.

Le secteur intègre également des cavités souterraines, recensées lors de la construction, sans impact visible sur les aménagements actuels. Les risques naturels identifiés correspondent principalement au risque incendie de forêt et au risque sismique, caractéristiques du territoire ; ils demeurent toutefois maîtrisés au regard du classement établi dans les documents réglementaires.

Le site se situe en zone climatique H3, caractérisée par un climat méditerranéen tempéré. Il ne présente pas d’exposition notable au bruit, ce qui contribue à un environnement extérieur calme et propice aux activités professionnelles.

Les prescriptions du PLU imposent par ailleurs que les constructions soient reculées des limites séparatives et de la voie publique, et encouragent la présence de toitures végétalisées ou d’équipements photovoltaïques. Ces règles participent à la cohérence architecturale et paysagère du site dans son environnement immédiat.

    - Les dysfonctionnements constatés

Bien que le bâtiment soit maintenu dans un état de fonctionnement globalement correct, il présente aujourd’hui des signes manifestes de vieillissement. Le diagnostic réalisé par AKILA Ingénierie met en évidence plusieurs points de fragilité, confirmant la nécessité d’engager des travaux d’entretien significatifs ainsi qu’une remise à niveau des équipements techniques essentiels.

Les désordres relevés concernent notamment :

- La structure porteuse, qui reste en bon état général malgré quelques désordres non structurants ne compromettant pas la stabilité de l’ouvrage.

- Les aménagements intérieurs, d’un caractère vétuste : faux plafonds, revêtements de sol et de murs, particulièrement dans les circulations, dont l’état témoigne de l’âge du bâtiment.

- Le chauffage, assuré par deux pompes à chaleur alternées, dont la gestion n’est pas centralisée. Le réseau, ancien et complexe, conserve des conduits devenus inutiles et susceptibles de contenir de l’amiante dans les colles de calorifuge.

- La toiture-terrasse, présentant des défauts d’étanchéité liés à la dégradation de l’isolant, source potentielle d’infiltrations.

Ces constats se traduisent par un inconfort des usagers, en particulier en raison des pare-soleil hors service et d’une régulation thermique insuffisante dans certains locaux.

Par ailleurs, les réaménagements ponctuels réalisés au fil des années n’ont pas été guidés par une vision d’ensemble. Ils ont principalement répondu à des besoins fonctionnels immédiats, conduisant à des dispositions intérieures parfois non conformes aux règles d’aménagement en vigueur et accentuant l’hétérogénéité des espaces de travail.

Ainsi, l’ensemble du bâtiment nécessite :

- une remise en état des revêtements intérieurs (sols, murs, faux plafonds),

- une réorganisation des sanitaires pour améliorer le confort des usagers,

- une réfection complète de l’étanchéité de la toiture-terrasse, intégrant le remplacement de l’isolant et le redressement des pentes,

- une modernisation du réseau de chauffage incluant la mise en place d’une gestion centralisée et le remplacement des terminaux selon les besoins réels des volumes à traiter.

- Une reflexion globale en faveur des économies d’énergie et du respect des règles environnementales pour les sites de cette catégorie (Data center).

    - La thermique du bâtiment

Les audits énergétiques réalisés sur le bâtiment mettent en évidence un niveau de performance thermique globalement insuffisant au regard des exigences actuelles, nécessitant une rénovation ciblée sur plusieurs axes.

Le système de renouvellement d’air, assuré par des extracteurs VMC simple flux en état moyen, présente une efficacité limitée et une programmation inadaptée, ce qui génère des déperditions thermiques et un surcoût énergétique.

Une modernisation est indispensable, avec à moyen terme la mise en place d’une VMC double flux à récupération d’énergie afin de réduire significativement les besoins de chauffage et d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

L’enveloppe du bâtiment souffre également d’un déficit d’isolation. Les ouvertures vieillissantes, la faible performance thermique des parois opaques et le vieillissement de l’isolation en place entraînent des transferts thermiques importants, limitant le confort d’hiver comme d’été.

Des interventions sur l’isolation des murs extérieurs et le remplacement des menuiseries sont nécessaires pour rehausser le niveau d’efficacité thermique du clos-couvert et répondre aux objectifs du décret tertiaire.

Le système de chauffage, bien que fonctionnel, repose sur des terminaux anciens et un réseau hydraulique présentant des signes de vétusté, notamment des colles de calorifuge susceptibles de contenir de l’amiante.

Le maintien en condition opérationnelle de ce réseau n’est plus suffisant et une rénovation devra être envisagée, incluant une amélioration de la régulation, le remplacement des terminaux et la réduction de la puissance installée grâce à une meilleure enveloppe thermique.

Enfin, l’éclairage intérieur, dimensionné selon d’anciennes normes, affiche une efficacité lumineuse faible au regard de la surface utile des bureaux.

La modernisation des sources lumineuses est recommandée afin d’adapter les niveaux d’éclairement aux usages tout en limitant les apports thermiques indésirables et la consommation électrique.

Dans ce contexte, la rénovation thermique doit s’appuyer sur une approche globale visant à moderniser les équipements techniques, améliorer la performance de l’enveloppe et optimiser les systèmes de ventilation, de chauffage et d’éclairage.

Cette démarche est indispensable pour assurer le confort des usagers, répondre aux objectifs de transition énergétique et réduire durablement la consommation d’énergie du bâtiment.

La Gestion Technique Centralisée mise en place lors de la construction du bâtiment présente aujourd’hui de nombreuses défaillances, liées à son ancienneté, à l’obsolescence des composants et à l’absence de mises à jour fonctionnelles.

Ces dysfonctionnements, constatés depuis plusieurs années, ne permettent plus d’assurer un pilotage fiable ni une supervision efficace des installations techniques (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, alarme technique).

Les relevés de consommation sont limités, les automatismes ne fonctionnent plus de manière cohérente et les alarmes techniques ne sont pas toujours transmises, ce qui compromet l’exploitation quotidienne et réduit significativement la capacité d’optimisation énergétique du site.

Dans ce contexte, une refonte complète du système de GTC/GTB est préconisée afin d’assurer une gestion moderne, centralisée et performante des équipements. Le nouveau système devra permettre :

- une supervision globale et en temps réel des installations techniques ;

- un pilotage précis des régulations CVC, intégrant des scénarios adaptés à l’occupation des locaux ;

- un suivi énergétique détaillé, conforme aux exigences du décret tertiaire ;

- une gestion d’alarmes fiable et hiérarchisée ;

- une compatibilité avec les futures modernisations des installations thermiques et électriques.

La mise en place d’une GTB de nouvelle génération constitue donc un levier majeur pour améliorer les conditions d’exploitation, rationaliser les consommations d’énergie et garantir une continuité de service optimale pour l’ensemble des usagers du bâtiment.

    - Les principes directeurs de la maison Cnaf

  - L’organisation des services

    - Les évolutions souhaitées

C’est quoi la Maison Sophia ?

La Maison Sophia constitue un projet de transformation globale du site des Dolines, visant à accueillir l’ensemble des collaborateurs aujourd’hui répartis entre le site des Dolines et le site des Crêtes (locaux en location).

Ce projet s’inscrit dans un contexte de télétravail devenu la norme, d’évolution des modes de travail, et d’une volonté de proposer un environnement plus attractif et adapté aux pratiques actuelles

La Maison Sophia s'affirme comme un lieu de vie autant qu’un lieu de travail, intégrant convivialité, espaces supports, zones collaboratives, bulles, salles silence, espaces projets, cœur de vie ou « place du village ».

L’objectif est de créer un environnement qui :

- Regrouper toutes les équipes sur un site unique afin de favoriser les échanges et la coopération.

- Optimiser les espaces et accompagner la libération du site des Crêtes dans une logique économique.

- Favoriser de nouveaux modes de travail, incluant hybridation, agilité, mobilité interne et travail en mode projet.

- Améliorer la qualité de vie et les conditions de travail dans un bâtiment vieillissant, en renforçant confort, flexibilité et attractivité des espaces.

- Améliorer la performance énergétique du bâtiment afin de répondre à nos obligations liées au décret tertiaire.

- Renforcer la marque employeur et l’accueil des futurs collaborateurs.

- Incarne la culture et les valeurs du service public.

    - Choix de la méthodologie appliquée

Dans la continuité des premières réflexions menées autour du rapprochement des équipes, de la recherche de convivialité et de la volonté de proposer un environnement de travail renouvelé, la méthodologie appliquée au projet Maison Sophia repose sur une démarche itérative, participative et structurée.

Elle vise à garantir une expression large et représentative des besoins, tout en accompagnant progressivement les équipes vers les nouveaux usages.
Cette démarche s’appuie sur deux volets complémentaires : une étude de faisabilité immobilière et fonctionnelle, et une étude d’impact orientée vers l’humain et la transformation des pratiques.

    - L’étude de faisabilité : analyser, comprendre, projeter

L’étude de faisabilité a constitué la première étape structurante du projet. Elle a permis :

- D’analyser les contraintes du bâtiment et les marges de manœuvre techniques ;

- D’explorer différents scénarios d’aménagement possibles en fonction des capacités architecturales ;

- De mettre en cohérence ces scénarios avec les études d’ingénierie déjà engagées ;

- D’identifier les leviers de transformation, que ce soit en termes d’organisation des espaces, de circulation interne ou de capacité d’accueil.

Cette phase préparatoire a posé les bases du futur programme fonctionnel, en apportant une vision claire des potentialités offertes par le site des Dolines.

    - L’étude d’impact et l’accompagnement au changement : construire un consensus élargi

Au-delà des considérations techniques, la transformation de la Maison Sophia implique un travail d’appropriation collective et de projection organisationnelle.
Dans cet objectif, un ensemble d’actions a été conduit afin de recueillir les besoins et de faire émerger une vision partagée :

- Sessions collectives avec les directeurs : cadrage stratégique et expression des attentes managériales.

- Cafés projet : temps d’information réguliers pour soutenir la transparence et favoriser l’engagement.

- Ateliers d’expression et de co-construction, dont l’atelier du 7 décembre, permettant de recueillir usages, irritants et aspirations des collaborateurs.

- Mobilisation d’une communauté d’ambassadeurs, relais essentiels des nouveaux usages.

- Diagnostic humain prospectif : analyse des pratiques actuelles, des contraintes organisationnelles et des évolutions souhaitées.

Ces travaux s’inscrivent dans les recommandations nationales, qui préconisent une approche centrée sur les usages, la variété des espaces, la modularité, et l’intégration des pratiques du travail hybride.

L’atelier du 7 décembre a illustré concrètement cette démarche : brainstorming autour de l’Agora, identification des usages attendus (convivialité, détente, espaces pour travail ponctuel, services aux collaborateurs), et projection collaborative vers les futurs modes de fonctionnement.

Ainsi, cette méthodologie garantit que le programme fonctionnel repose non seulement sur une analyse solide, mais également sur un consensus collectif facilitant la transition vers les nouveaux espaces et les nouvelles pratiques.

  - Vers une nouvelle organisation

À mesure que les besoins ont été exprimés et que les scénarios d’aménagement ont été affinés, les orientations du projet ont révélé une volonté forte de construire une organisation plus fluide, collaborative et adaptée au travail hybride.
Les espaces et modes de fonctionnement de la Maison Sophia ont été imaginés pour traduire cette aspiration, en cohérence avec les enseignements des ateliers et des benchmarks menés sur d’autres sites.

    - Une organisation structurée par les usages

La future organisation repose sur un principe fondamental : 1 espace = 1 usage.
Cette approche permet de soutenir la diversité des activités quotidiennes tout en offrant des environnements adaptés.

Les espaces prévus intègrent notamment :

- Les territoires d’équipe : Postes de travail individuels (directeur) ou partagés et le manager intégré au sein de l’équipe,

- Salles silence dédiées à la concentration,

- Bulles de 1 à 3 places pour appels, visios et réunions rapides,

- Espaces projet en mode agile, avec management visuel,

- Salles de réunion de différentes capacités,

- Zones de coworking internes,

- Espaces de convivialité structurants tels que la place du village ou l’agora,

- Espaces supports pour la logistique, l’informatique ou les stockages spécialisés.

Cette diversité d’espaces répond au double enjeu :

- Favoriser la collaboration et la créativité,

- Accompagner le travail hybride (réunions mixtes, webconférences, interactions informelles).

Ainsi, la Maison Sophia devient un lieu où les collaborateurs peuvent choisir leur espace de travail en fonction de l’activité à réaliser, et non plus uniquement en fonction de leur affectation structurelle.

    - Une nouvelle culture de travail : autonomie, mobilité, responsabilité

Les évolutions envisagées induisent des changements culturels significatifs :

- Une diminution du poste attribué, au profit d’une logique de territoire d’équipe

- Une autonomie renforcée dans le choix du lieu de travail : « je bouge pour mieux travailler » ;

- Une responsabilisation collective autour des règles d’usage des espaces ;

- Une acculturation progressive aux nouveaux environnements et aux pratiques du travail hybride.

Cette nouvelle culture se construit au fil des ateliers, de l’implication des managers et des ambassadeurs, et la mise en place d’un accompagnement au changement basé sur la transparence et la communication.

    - Une dynamique collective renouvelée

Le regroupement des équipes sur un site unique constitue un levier puissant de transformation organisationnelle.
Il permettra de :

- Renforcer la cohésion entre directions,

- Simplifier les circuits d’échange,

- Décloisonner les métiers,

- Favoriser une transversalité accrue,

- Accroître l’agilité opérationnelle.

Ainsi, la Maison Sophia dépasse largement le cadre d’un simple projet immobilier : elle devient un vecteur de modernisation des pratiques de travail, un outil d’attractivité, et un support à la transformation globale de l’organisation.

  - Les points de vigilance

    - La sécurité du site

Le siège Sophia est gardienné 24/24 7j/7.

Les horaires d’accès pour le personnel sont de 6h45 à 19h30 avec bien sûr des exceptions liées au public accueilli.

Le site étant le datacenter national est un site sensible. Le plan Vigipirate reste actif sur le site.

Il existe un pc sécurité en entré de site qui assure la gestion des accès, ainsi que la surveillance du site via de la vidéo surveillance et la gestion des alarmes.

    - L’accessibilité du site

Le bâtiment n’est pas un établissement recevant du public (ERP).

Si ce statut reste inchangé, la réglementation applicable en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite est celle du code du travail.

Accès pour le personnel se fait par le 820 route des dolines en voiture et par l’accès piétons sur le prolongement de la guérite de sécurité sur cette même voirie.

L’accès aux PRM est possible, en revanche peu pratique depuis le parking en sous-sol en raison de plusieurs ouvertures de portes à gérer.

Le projet devra intégrer les mises aux normes d’accessibilité au PRM afin de s’assurer que le bâtiment est conforme (sas, portes, cheminement, sanitaires).

L’accès piétons depuis les parkings et la guérite sécurité devra également être revu afin de répondre aux normes de sécurité et de voies partagés.

    - Les circulations internes, la règlementation sécurité incendie

Tous les aménagements réalisés devront intégrer que le degré coupe-feu et pare flamme des parois verticales et horizontales des plateaux de bureaux et de cages d’escaliers est bien respecté ainsi que la conformité en matière de désenfumage et le bon fonctionnement du SSI.

Le principe du compartimentage devra être maintenu.

La conformité en ce qui concerne l’évacuation (distances, unités de passage, circulations verticales) dans la conception spatiale du bâtiment devra être vérifiée.

    - Le décret tertiaire

Dans le cadre de la phase 2 -réhabilitation du site de Sophia, les travaux devront intégrer les exigences réglementaires du Décret Tertiaire (décret n°2019-771 du 23 juillet 2019) relatives à la réduction progressive des consommations énergétiques des bâtiments à usage tertiaire.

À ce titre, le projet devra permettre d’atteindre les objectifs nationaux de performance énergétique, à savoir une diminution des consommations de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, calculée par rapport à une année de référence conforme aux critères réglementaires.

Les solutions techniques retenues (enveloppe, systèmes, pilotage, éclairage, gestion des usages…) devront contribuer à l’atteinte de ces niveaux, et permettre l’alimentation des données nécessaires aux déclarations annuelles sur la plateforme OPERAT.

- Description schématique par zone

  - Les ateliers de macro-zoning

Dans le cadre de la démarche de conception détaillée des espaces, des ateliers de macro-zoning ont été organisés afin d’affiner l’implantation de chaque entité au sein des futurs plateaux.
L’ensemble des plans techniques seront fournis en format DWG via E-Transmis.

Ces documents présentent l’intégralité des cloisons existantes ou projetées, ainsi que leur nature, permettant ainsi un travail précis et opérationnel sur les organisations spatiales.

Il conviendra de rencontrer chaque entité présente sur le site afin d’affiner l’expression de leurs besoins, notamment en matière de :

- Équipements nécessaires à l’exercice des missions,

- Spécificités métiers pouvant impacter la configuration des postes ou des espaces.

Les ateliers ont permis d’intégrer, les postes dans les territoires d’équipe ainsi que les espaces de réunions. Il conviendra de revoir et affiner les éléments suivant après validation définitive :

- Cloisonnettes hautes assurant la confidentialité,

- Cloisonnettes basses,

- Armoires basses,

- Armoires mi-hautes,

- Armoires hautes,

- Séparateurs acoustiques,

- Écrimur mural,

- Tableaux Écrimur.

  - Les macro-zoning par étages

    - Sous-sol

Le sous-sol regroupe l’ensemble des fonctions techniques, logistiques, locaux supports, mais aussi de nouveaux espaces de services destinés à améliorer la qualité de vie au travail.

- Locaux techniques (électricité, fluides, réseaux)

Identifiés sur le plan par des étoiles, répartis stratégiquement pour garantir l’accessibilité et la maintenance.

- Création / rénovation de sanitaires

  - Création de sanitaires femmes

  - Transformation des sanitaires hommes existants

- Salle de reunion modulable : Un espace pouvant accueillir différents types d’ateliers ou de sessions internes, grâce à une modularité forte.

- Création de vestiaires et douches Homme/Femme : Un nouvel espace essentiel dans le cadre de la politique QVCT, facilitant l’usage du vélo et la pratique sportive.

- Création de la Salle de sport : Destinée aux collaborateurs : activité physique, bien-être, dynamisation des mobilités actives.

- Création SOC ROOM – Espace confidentiel :  Un espace sécurisé dédié à des usages sensibles ou nécessitant un haut niveau de confidentialité.

- Zone archives

- Espaces de stationnement et mobilités

  - Parking motos

  - Parking vélos et atelier

  - Parking véhicule de direction

  - Parking véhicules électriques

  - Espace Développement durable.

  - Espace réception / logistique : Zone dédiée à la réception de matériel, aux livraisons et fonctions logistiques quotidiennes.

    - Le rez-de-chaussée

Le Rez-de-chaussée accueille à la fois des équipes métiers, des espaces communs majeurs, et des services supports.

Les équipes métiers par territoire d’équipe :

- DSDN – 12 postes

- DI Support 1 – 7 postes

- DDT SI / Support – 15 postes

- DDT PDD – 16 postes

- DDT SMA / DQO – 26 + 9 postes

- DI Support 2 – 9 postes

- SD Diplomas – 5 postes

Les espaces communs

- La grande Place de la Convivialité – 273 m² : Le cœur du bâtiment.
Cet espace multifonctionnel semi ouvert, accessible et modulable devra offrir :

  - Restauration,

  - Échanges informels,

  - Événements internes,

  - Travail ponctuel.

- Salles de réunion de différentes tailles,

- Auditorium,

- Sanitaires,

- Espace printer,

- Espace déchets.

Les espaces spécifiques

- Infirmière

- CSE Local

- Datacenter

    - Le R+1

Le R+1 constitue principalement un plateau de travail opérationnel, structuré par directions. Les espaces y sont organisés en séquences, favorisant la lisibilité et les proximités fonctionnelles.

Les équipes métiers par territoire d’équipe :

- DNE DIR – 2 postes

- DNE PDD – 11 postes

- DNE DPAC – 29 + 3 + 3 postes

- DNE ARCH / DPAC – Salle de réunion intégrée

- DICP – 9 postes

- MAE – 10 postes

- DDT / DDT IT – 29 + 9 postes

- Bureaux de direction

Les espaces communs

- Salles de réunion de différentes tailles,

- Un espace agile,

- Espace printer,

- Espace déchets

- Sanitaires.

  - Les principes d’aménagement

Les principes d’aménagement retenus pour la phase 2 de réhabilitation des locaux s’appuient sur les orientations définies dans le schéma directeur du SDIL ainsi que sur la Charte d’aménagement de la CNAF, annexée au présent programme.

Chaque environnement répond à un besoin spécifique et s’intègre dans une logique de diversité, de complémentarité et de confort.

- Les zones d’équipe ou territoire d’équipe constituent des espaces ouverts ou semi-ouverts favorisant la proximité opérationnelle, le travail en mode projet et les échanges rapides. Elles sont conçues pour dynamiser la synergie interne et fluidifier la coordination quotidienne.

- Les bulles de confidentialité, offrent un cadre apaisé, propice à la concentration prolongée, à la réalisation de tâches analytiques ou nécessitant une attention soutenue. Ils répondent au besoin croissant de disposer d’îlots déconnectés du bruit ambiant dans les organisations hybrides.

- Le bureau de direction individuel est un espace fermé attribué à un collaborateur mais qui pourra être utilisé en salle de réunion ou pour un temps de concentration lorsqu’il n’est pas occupé.

- Les zones Agile (ouvertes / fermées), permettent d’ajuster les degrés d’isolement en fonction des activités : salles fermées pour se concentrer ou échanger en toute confidentialité, espaces ouverts pour encourager la dynamique collective.

- Les zones de convivialité proposant tables collaboratives, assises informelles et éléments favorisant la rencontre spontanée. Elles jouent un rôle essentiel dans la cohésion et dans la circulation naturelle de l’information.

- Enfin, les espaces de travail collaboratif offrent des configurations pensées pour la créativité, la co-construction et l’intelligence collective : salles modulables, tableaux, supports visuels, dispositifs interactifs. Ils permettent aux équipes de s’approprier un cadre vivant, facilitant les interactions et l’innovation.

Dans l’ensemble, ces inspirations matérialisent une vision d’environnement de travail qui s’adapte aux usages plutôt qu’aux postes, favorise la mobilité, renforce la qualité de vie au travail et soutient une organisation moderne, agile et collaborative.

- Annexes

Sont annexes à ce programme fonctionnel :

- Les plans du bâtiment actuel

- La charte d’aménagement Cnaf

- Le SDIL